ICS 43.040.60

CCS T 26

T/ZZB XXXX—XXXX

预紧限力式汽车安全带

Pre—tightening force limiting safety belt

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

浙江省品牌建设联合会   发布

团体标准

目    次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 结构	2

5 基本要求	2

6 技术要求	4

7 试验方法	10

8 检验规则	14

9 标志、包装、运输、贮存	14

10 质量承诺	16

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由浙江省品牌建设联合会提出并归口。

本文件由浙江省标准化研究院牵头组织制定。

本文件主要起草单位：浙江松原汽车安全系统股份有限公司。

本文件参与起草单位：XXXX。

本文件主要起草人：XXXX。

本文件评审专家组长：XXX。

本文件由浙江省标准化研究院负责解释。

预紧限力式汽车安全带

- 范围

本文件规定了预紧限力式汽车安全带的术语和定义、基本要求、结构、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量承诺。

本文件适用于：

- 前向或后向座椅上安装了作为成年乘员独立装备单独使用的安全带和约束系统的M、N类车辆；

- M、N类车辆前向或后座椅上作为成年乘员独立装备单独使用的安全带和约束系统；

- 装有安全带提醒装置的M1类车辆。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 250  评定变色用灰色样卡

GB 3920  纺织品耐摩擦色牢度试验方法

GB/T 8410  汽车内饰材料的燃烧特性

GB11551—2014 乘用车正面碰撞的乘员保护

GB 11557—2011   防止汽车转向机构对驾驶员伤害的规定

GB14166	—2013  机动车乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统和IS0FIX儿童约束系统

GB14167—2013  汽车安全带安装固定点、ISOFIX固定点系统及上拉带规定点

GB/T 27630  乘用车内空气质量评价指南

ISO / R105—B02  纺织品 色牢度试验 第B02部分: 耐人造光色牢度: 氙弧灯试验

ISO/DIS 22262-1  空气质量 散装材料 第1部分:商业散装材料中石棉的抽样与定性测定

IEC 62321  电子电气产品-测定六种限制物质(铅，汞，镉，六价铬，多溴联苯，多溴联苯醚)的浓度

- 术语和定义

GB 14166—2013及下列界定的术语和定义适用于本文件。

  - 限力装置

通过机械等机构，当织带负荷达到预定情况时，机构触发起作用，并保持织带负荷处于设定状态。

  - 覆盖层

覆盖于零部件表面用于防腐蚀和保护零部件表面的固态连续膜，包括自催发层、化学（非电解）镀层、包覆层、电镀层、热浸层、涂层、阳极氧化膜和转化膜等。

  - R点R point

制造厂为每个座椅规定的，与车辆结构相关的基准点。

  - H点H point

依照GB 11551—2014中附录A描述的程序所确定的每个座椅的基准点。

  - 碰撞假人

根据人体工程学原理，用多种特殊材料制成的具有特殊结构的一种试验设备，能够尽可能真实的模拟人体在汽车碰撞过程中受到的伤害情况，并能安装多种类型的传感器，便于采集碰撞过程中的各种信号。另外，碰撞试验假人需要能够满足重复使用的要求。

- 结构

  - 结构

预紧限力式汽车安全带结构见图1。

标引序号说明：

1——导向件；

2——织带；

3——卷收器；

4——L1固定点；

5——L2固定点；

- 预紧限力式汽车安全带

- 基本要求

  - 设计研发

    - 应采用计算机辅助软件完成对产品的结构设计及创新，具备复杂的机构原理设计及复杂的内部结构设计能力。

    - 应考虑国家相关法律法规方面的要求，针对产品的安全性能、可靠性、环保的理念融入产品设计当中。

    - 应采用运动部件仿真模拟、有限元分析对产品可靠性进行综合分析。

    - 应采用模流分析、CNC仿真加工、模具动态装配对产品塑料部件进行可靠性综合分析。

    - 应该用动态试验和约束系统试验验证产品的可靠性设计。

    - 应采用耐久设备模拟产品的使用寿命。

  - 原材料与零部件

    - 由于聚酰胺6具有吸水变形的特性，所以所有机械部件不应使用具有聚酰胺6这种特性的材料，这种材料操作时很可能有不利影响。

    - 非金属件按照GB 8410规定进行试验，其燃烧速率≤75mm/min。

    - 所有部件的禁用物质性能应符合表1的规定。

- 禁用物质性能

| 项目 | 限量 mg/kg | 检测依据 |
| --- | --- | --- |
| 石棉 | 不得检出。 | ISO/DIS 22262-1 |
| 铅 | ≤1000 mg/kg。 | IEC 62321 |
| 镉 | ≤100 mg/kg。 | IEC 62321 |
| 汞 | ≤1000 mg/kg。 | IEC 62321 |
| 多溴联苯 | ≤1000 mg/kg。 | IEC 62321 |
| 多溴联苯醚 | ≤1000 mg/kg。 | IEC 62321 |
| 六价铬 | ≤1000 mg/kg（金属镀层及达克罗：每50±5c㎡镀层中含量＜0.1ug/cm²）。 | IEC 62321 |
| 多环芳烃 | 苯并α芘≤1mg/kg，18种PAHs总和≤10mg/kg。 | ZEK 01.4 |

  - 工艺装备

    - 安全带生产必须具有中汽认证中心颁发的许可证；

    - 安全带总成的塑料件采用注塑加工，其中涉及到6.2.5.2.1和6.2.5.2.2条款的零部件，必须采样精密注塑。塑料件经过6.5.3条款测试，零部件尺寸依然满足尺寸要求。

    - 安全带总成的连接件采用冲压、压铸、冷镦等工艺，零部件需要保证6.2.4条款的强度要求。

    - 安全带生产线需要保证在线100%检测6.2.5.2.1和6.2.5.2.2条款内容。

  - 检验检测

    - 采用三坐标测量仪、投影仪、专用检具等先进的产品测量设备确保零部件尺寸及行位公差符合设计要求。

    - 采用洛氏硬度计、布氏硬度计和维氏硬度计，掌握不同材质、硬度的滚轮的使用情况。

    - 采用精度为0.1N的测力设备，对安全带力学性能进行测试。

    - 采用加速滑台或减速滑台对安全带进行7.7项目的测试，试验设备能够实现加速最大值为56g，精度为0.1g。

    - 采用温度箱对安全带进行环境测试，试验设备需要满足-50℃-150℃的测试范围；

    - 采用Atos engineering的车感和带感的测试设备，精度为0.01g，完成对6.2.5.2.1和6.2.5.2.2条款项目的检测。

    - 采用Atos engineering的回收力检测设备，精度为0.1N，完成对6.2.5.2.4条款项目的检测。

    - 采用包装测试的检测设备如纸箱跌落测试机、震动台等对产品的包装机型检测。

    - 采用万能拉力试验机对试验力、位移、变形进行多种模式自动测试，完成对试样的拉伸、压缩、抗弯试验等项目。

    - 采用气相色谱-质谱联用仪对产品零部件进行多环芳烃和邻苯含量检测。

- 技术要求

  - 一般要求

    - 安全带的设计和制造应保证：当正确安装和由乘员正常使用时，其功能正常，并在交通事故中降低对身体的伤害程度。

    - 安全带的织带应不易出现危险形状。

    - 安全带和约束系统生产一致性的控制可参考GB 11551—2014中附录C的规定。

  - 硬件

    - 概述

6.2.1.1　安全带的硬件，如带扣、调节装置、连接件等，不得有导致易于磨损或割伤织带的锐边。

6.2.1.2　预紧限力式安全带中所有易腐蚀的部件，均应适当进行防锈处理，在经7.2的腐蚀试验后，不允许出现可能影响正常功能的变质和由有经验检验人员能用肉眼观察到的明显腐蚀。

6.2.1.3　用于吸收能量或承受、传递载荷的硬件，不得使用脆性材料。

6.2.1.4　安全带上硬件和塑料件所处的位置和安装方式应保证：在车辆正常使用时，应不致被夹到滑动座椅下面或被车门挤住。如果有产品不符合上述要求时，则该产品应进行GB 14166—2013中5.5.4中规定的冷冲击试验。试验后，如果硬件的复盖层或保护层出现肉眼可见的裂纹，则应去除塑料层后继续检验余下部分的安全性，如果余下部分仍然是安全的或无肉眼可见的裂纹，则应对比6.2.2、6.2.3和 6.4规定的试验要求进一步进行评估。

    - 带扣（插锁）

6.2.2.1　带扣的设计应能排除任何误操作的可能性，尤其就保证带扣不能处于虚啮合的位置.开启带扣 的方法必须明确，无论带扣与佩戴者身体的哪个部位接触，在距接触面不超过2.5mm处的接触面积不得小于2 000mm²,宽度不得小于46mm。

6.2.2.2　无论车辆处于什么位置，即使带扣不受力，也应该保持锁止状态，不能存在偶然或小于10N的力打开带扣的可能性。带扣应易于使用和锁止，当它不受力时或当在GB 14166—2013中5.8.2中规定的受力条件下，它应能使佩戴者从某个方向用单手的简单动作来打开。此外，当预紧限力式安全带使用于前排外侧座椅位置时，带扣也应能由佩戴者从某个方向用单手的简单动作来打开。带扣应通过按压按钮或某 个类似的位置来开启，在实际打开位置上，开启力施加表面必须满足以下要求：

- 对于封闭环式带扣；面积不小于450mm²,宽度不小于15 m；

- 对于非封闭环式带扣；面积不小于250mm²，宽度不小于10 mm；

- 带扣按钮表面应为红色系列，带扣其它部分不得呈红色。

6.2.2.3　当GB 14166—2013中5.5.3进行试验后，带扣就能正常工作。

6.2.2.4　带扣应能承受反复操作，在进行7.7规定的动态试验前，带扣应经受50 000次开闭循环。

6.2.2.5　在进行下面7.8规定的试验时，在织带受力300N情况下，带扣解锁力F:10N<F≤50N，织带受力600N情况下，带扣解锁力F:10N<F≤70N。

6.2.2.6　带扣应按7.5.1的要求进行载荷试验，承受规定的负载时,带扣不得断裂、严重变形或 自行开启。

6.2.2.7　当带扣上有可供两个安全带共用的部件时，如果附属于一套安全带的带扣部件与附属于另一套总 成的配合部件相啮合的话，即如果使用时带扣可能是釆用该方法装配的话，则应对带扣进行7.7和 7.8中规定的强度和开启试验。

    - 安全带调节装置

6.2.3.1　当佩戴者戴上安全带后，安全带应可自动调整以适应佩戴者的姿态，或者易于使佩戴者方便 使用，也应允许用手拉紧安全带以适应佩戴者姿态和车辆座椅的位置。

6.2.3.2　应按照7.3要求对每种安全带调节装置的两件产品进行试验。对于每个调节装置产品，织带的滑移不应超过25 mm,并且全部调节装置的总移动量不应超过40mm。

6.2.3.3　全部调节装置应按7.5.1进行强度试验，在承受规定载荷时，不得出现断裂和脱开。

6.2.3.4　按7.5.1试验后，任何手动调节机构的操作力不得超过49N。

    - 连接件和高度调节器

- 连接件和髙度调节器应按7.5.2的规定进行温度试验，试验后塑料件不允许有影响功能的变形和损伤；并按7.5.1的规定进行强度试验。在规定下锚点端片静强度F大于等于14.7kN、导向环组件静强度F垂直大于等于23.0kN，F斜向大于等于20.0kN；锁舌组件静强度F大于等于20.0kN；织带静强度F大于等于28.0kN情况下，不应破裂和脱开。

    - 卷收器

- 卷收器试验应满足下列规定的要求，包括7.5.2规定的温度试验，试验后塑料件不允许有影响功能的变形和损伤；及7.5.1规定的强度试验（不包括无锁式卷收器）。

6.2.5.1　自锁式卷收器

6.2.5.1.1　自锁式卷收器的织带在卷收器锁止相邻位置之间的移动量不得超过25mm,安全带应保持其 初始位置或在随后的向前运动后，自动回到其所在位置。

6.2.5.1.2　如果卷收器是腰带的一部分，当按7.6.4在假人和卷收器之间的自由长度上测量时，织带的 卷收力应不小于7N;如果卷收器是肩带的一部分时，进行类似测量时，织带的卷收力应不小于2N, 且不大于7 N;如果织带穿过一导向装置或导向轮时，应在假人与导向装置或导向轮间的自由长度上 测量卷收力:如果卷收器安全带上设有手动或自动防止织带全部卷回的装置，则测量卷收力时，应使该装 置失效。按7.6.4测量时，用于腰带的卷收力应必须大于2.6N;用于肩带或连续带的卷收器的卷收力必须在2-6N之间。

6.2.5.1.3　应按7.6.1规定的方法将织带拉出，进行5 000次拉出回卷试验，然后，卷收器应进行7.2规定的腐蚀试验和7.6.3规定的粉尘试验，最后再进行5 000次拉出回卷试验。完成上述试验后，卷收器应能正常工作，并满足6.2.5.1.1和6.2.5.1.2的要求。

6.2.5.2　紧急锁止式卷收器

- 6.2.5.2.1　当按7.6.2试验时，紧急锁止式卷收器应满足下列要求：

- 当车辆减速度达小于0.3g（g=9.81m/s²）时,卷收器不能锁止;当车辆减速度达大于等于0.3g时，卷收器必须锁止；当车辆减速度大于等于0.45g时，锁止距离小于等于45mm。

- 对在织带拉出方向上测量织带的加速度值小于等于1.3g卷收器不得锁止。

- 当敏感装置在其制造厂规定的安装位置向任意方向倾斜小于等于15°，卷收器不得锁止。

- 对于4型卷收器：当敏感装置在其制造厂规定的安装位置向任意方向倾斜大于27°时, 卷收器必须锁止；对于4N型卷收器：当敏感装置在其制造厂规定的安装位置向任意方向倾斜大于 40°时，卷收器必须锁止。

- 6.2.5.2.2　按7.6.2试验时，具有复合敏感性的紧急锁止式卷收器必须满足上述规定。另外，对于4型卷收器:若敏感性与织带拉出有关，当沿织带拉出方向上测量的织带加速度大于等于2.0g时，卷收器必须锁止。对于4N型卷收器：若敏感性与织带拉出有关，当沿织带拉出方向上测量的织带加速度大于2.0g时，卷收器必须锁止。

- 6.2.5.2.3　对于6.2.5.2.1和6.2.5.2.2提到的试验，在卷收器锁止之前所产生的织带拉出量，自7.6.2给出的初始长度起，不应超过50mm。对于6.2.5.2.1 b)提到的试验，自7.6.2给出的初始长度起，织带拉出50mm长度过程中不得锁止。

6.2.5.2.4　如果卷收器是腰带的一部分，当按照7.6.4在假人与卷收器之间自由长度上测量时，织带的卷收力不应小于7N;

如果卷收器是肩带的一部分时，进行类似测量时，织带的卷收力应不小于2N 且不大于6N:装有减力装置时除外，这种情况下，只有当减力装置处于运行模式时，卷收力可减少至0.5N。如果织带通过导向装置或导向轮,应在假人与导向装置或导向轮之间的自由长度上测量卷收力；

如果卷收器安全带带有手动或自动防止织带全部卷回的装置，则应在该装置未起作用时测量卷收力；

如果卷收器总成带有减力装置，在按照6.2.5.3.5进行的耐久性试验前和耐久性试验后评价这些要求时，上面所述的织带卷收力应在减力装置起作用和不起作用的状态下测量。

6.2.5.2.5　按7.6.1规定的方法，将织带从卷收器中拉出，并进行65 000次拉出冋卷试验。然后卷收器应进行第7.2规定的腐蚀试验和7.6.3规定的粉尘试验。最后再进行5 000次拉出回卷试验（共进行70 000次）。

如果卷收器总成带有减力装置，上面所述的试验应在减力装置起作用和不起作用的状态下进行。

在完成上述试验后，卷收器应能正常工作且满足6.2.5.2.1、6.2.5.2.2、6.2.5.2.3和 6.2.5.2.4 的要求。

6.2.5.2.6　附加要求

按GB 14166—2013中5.2.5.4的规定执行。

6.2.5.2.6　卷收器强度试验

按GB 14166—2013中5.2.5.5的规定执行。

    - 预紧装置

6.2.6.1　在经受7.2规定的腐蚀试验后，预紧装置（包括由无电流通过的原接插件连到装置上的撞击传感器）应能正常工作。

6.2.6.2　应验证装置的误操作不会导致对佩戴者身体的伤害。

6.2.6.2　火药式预紧装置

- 在按7.9规定进行环境试验后，预紧装置不能因温度原因而起作用，装置应正常工作。

- 应釆取措施防止火药爆发时排出的气体引燃附近的易燃材料。

6.2.6.2　静态点爆试验

- 6.2.6.2.1　按照7.9进行动态试验，试验过程中不允许出现可见的明火：

- 6.2.6.2.2　预紧限力安全带点爆全过程，不能引起周边零部件燃烧；按照7.9.2规定试验后，需要记录试验后的周边件的状态，例如下图：

- 静态点爆试验

- 6.2.6.2.1　按照7.9.3规定试验，安全带在点爆时间后的12ms內，织带回收量S≥90mm：

- 6.2.6.2.2　按照7.7进行动态试验，试验后：

- B3处织带力波动满足±500N；

- B3处预紧力1KN≤F≤2.5KN。

- B3处织带力和预紧力

  - 织带

    - 概述

6.3.1.1　织带的特性应保证其作用在佩带者身体上的压力，在其全宽上尽可能地均匀分布，而且在载荷作用下，不会发生扭曲，织带应有吸收能量和释放能量的功能，织带应修整边缘以防使用时松散。

6.3.1.2　在9 800N载荷下，织带的宽度不得小于46mm。应在进行7.4.2规定的抗拉载荷试验过程中测量尺寸。

    - 标准温湿态处理后的抗拉载荷

- 按7.4.1.1进行处理过的两条织带，按7.4.2规定测量所得到的织带抗拉载荷值不得小于 28000N,两件样品拉断载荷值的差别不得超过所测得的抗拉载荷较大值的10%。

    - 特殊处理后的抗拉载荷

- 按7.4.1（7.4.1.1除外）规定之一进行处理过的两条织带样品，织带的拉断载荷不得小于按6.3.2 规定试验中测得的载荷平均值的75%,旦不得小于28000N。

  - 预紧限力式安全带总成和约束系统

    - 动态试验

6.4.1.1  按7.7规定，对预紧限力式安全带应进行动态试验。

6.4.1.2　对事先未受载荷的两套预紧限力式安全带进行动态试验，其中预紧限力式安全带是约束系统的一个组成部分时除外，此时应对事先未受过载荷的一组 座椅的约束系统进行动态试验，预紧限力式安全带的带扣应满足6.2.2.4的要求。对于带有卷收器的安全带, 卷收器应进行7.6.1给出的耐久性试验，7.2给出的腐蚀试验和7.6.3给出的粉尘试验。另外，带有火药式预紧装置的安全带，该装置还应按7.9的规定进行处理。

6.4.1.2.1　安全带按7.2进行腐蚀试验后，带扣还应在正常使用条件下进行500次附加的开启和锁止试验。

6.4.1.2.2　对已进行过6.2.5.1试验的或6.2.5.2试验的带有卷收器的安全带，如果卷收器已进行过6.4.1.2腐蚀试验，则本试验不必重复。

对于带有安全带高度调节器中定义的安全带高度调节器的安全带，应选择最不利的调节装置进行试验, 如果安全带高度调节器为安全带固定点的一部分，且已满足GB14167的要求，可按7.7的规定执行。

对于带有预紧装置的安全带，在对其中一套进行动态试验时，预紧装置应起作用。另一套在动态试验时，使预紧装置不起作用。在预紧装置起作用的动态试验时，6.4.1.3 b)中规定的最小位移量应减少一半。

对于带有减力装置的安全带，动态试验前应按照6.2.5.2.5减力装置在运行模式下进行耐久性试验，然后减力装置在运行模式时进行动态试验。

6.4.1.3　试验时，应满足下列耍求：

- 影响乘员约束的预紧限力式安全带的部件不得断裂，并且带扣或锁止系统均不得失效。

- 对于腰带，假人骨盆位置前移量应在80〜200nm之间，对于其他型式安全带，骨盆位置前移动应在80~200mm之间，胸部位置前移量应在100~300mm之间，这些位移量为GB 14166附录E图E6所示测量点处的位移。

- 当安全带用于前座外侧位置且前面有气囊保护时，胸部位置前移量可以超过上面6.4.1.3 b）中的规定值，如果它在这值时的速度不超过24km/h。

6.4.1.4　约束系统应满足下列要求：

- 如果通过计算或进一步的试验表明:假人的头部或躯干与车辆前面坚硬部位不发生任何接触，则胸部参考点的移动量允许超过6.4.1.3b)的规定;动态试验中如胸部与转向机构总成接触，转向机构总成符合GB 11557- 2011 要求.且胸部与转向装置的撞击速度不大于24 km/h时，则胸部参考点的移动量允许超过4. 4.1.3b)的规定,进行本项评价时.座椅应位于7.7规定的位置。

- 车辆上的位移和锁止系统,应使所有座椅上的乘员在动态试验后.仍可用手动操作方式离开车辆。

6.4.1.5　作为上述条款的部分减免,对于约束系统，当上固定点安装在座椅上时，根据GB 14167-2013中4.5.4的减免规定,位移量可以大于6. 4. 1.3b)中规定的值。

    - 损处理后的载荷

6.4.1.1  经按7.4.1.5规定处理后的两件样品，应按7.4.2和7.5的规定来评价其抗拉载荷，其强度值至少应等于织带未经磨损处理时平均抗拉载荷值的75%,且不得小于规定的试件最小载荷值。两件样品的抗拉载荷之间的差别不可超过所测抗拉载荷最高值的20%。对于程序1和程序2,只对织带样品按7.4.2进行抗拉载荷试验，对于程序3应对金属元件结合在一起的织带按75进行抗拉载荷试验。

6.4.1.2　磨损处理所包括的样件及适当的处理程序见表2。“X”表示釆用处理程序，“一”表示不采用处理程序。每一程序均应釆用新的试样。

- 磨损程序

| 磨损处理的部件 | 程序1 | 程序2 | 程序3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连接件 | — | — | X |
| 导向件或导向轮 | — | X | — |
| 带扣环 | — | X | X |
| 调节装置 | X | — | X |
| 缝到织带上的部件 | — | — | X |

  - VOC八项性能

按GB/T 27630的相关要求进行试验，其结果满足表3的要求。

- 车内空气中有机物浓度要求

| 序号 | 项目 | 浓度要求 （mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 苯 | ≤0.11 |
| 2 | 甲苯 | ≤1.10 |
| 3 | 二甲苯 | ≤1.50 |
| 4 | 乙苯 | ≤1.50 |
| 5 | 苯乙烯 | ≤0.26 |
| 6 | 甲醛 | ≤0.10 |
| 7 | 乙醛 | ≤0.05 |
| 8 | 丙烯醛 | ≤0.05 |

  - 耐腐蚀要求

- 按 7.2 规定进行腐蚀试验，有机或无机涂镀层，中性盐雾试验（电泳件96h，电镀件72h，达克罗480h），基体无红锈。有机涂层无气泡、开裂、脱落现象，划痕处单边扩蚀≤2mm。

  - 耐高低温性

- 安全带总成按照7.5.2规定进行试验，试验过程中及试验后，产品不得出现可见颜色或光泽变化、裂纹、难闻气味、分层、起泡、收缩、翘曲变形、渗析物、皱褶、卷边等缺陷及其他任何影响正常使用的缺陷。

  - 耐光性

- 按照7.4.1.2标准要求进行耐光试验，安全带总成经过耐光后，试验性能满足7.7要求。

- 试验方法

  - 安全带试验的样品

    - 安全带试验的样品见GB14166附录K。

    - 两套安全带进行带扣检查、带扣低温试验、低温试验、耐光性，带扣耐久性试验、安全带腐蚀试验、卷收器性能试验、动态试验及动态试验后带扣开启试验。这两件样品之一将用于安全带检查。

    - 一套安全带进行带扣检查和带扣、连接件安装，安全带调节装置以及必要的卷收器强度试验。

    - 两套安全带进行带扣检查、微滑移试验和磨损试验。这两套样品之一将进行安全带调节装置试验。

  - 腐蚀试验

    - 将一套完整的预紧限力式安全带置于GB 14166—2013中附录F规定的试验箱内，对装有卷收器的安全带，织带 除留下300mm±3mm外应全部拉出，除必须的检查或补充盐溶液等短时间中断外，试验周期按照5.5.1执行。

    - 按GB 14166—2013中5.2的规定进行试验。

  - 微滑移试验

- 按GB 14166—2013中5.3的规定进行试验。

  - 织带的处理和抗拉载荷试验（静态）

    - 对进行拉载荷试验的织带的处理

- 从织带上截下的样品应进行如下处理。

7.4.1.1　标态处理和测量

- 织带应在温度为20℃±5℃、相对湿度为65%±5%的环境中至少保存24h，如果处理后不立即进行试验，试件应存放在密封容器内直至试验开始，抗拉载荷应在织带从处理环境中或从容器中取岀后5min内测量。

7.4.1.2　光照处理

- 7.4.1.2.1　应釆用ISO / R105—B02推荐的设备。织带暴露在光照之下，其时间相对应于使7号标准蓝颜料褪色到标准灰色卡4级所用的时间。

- 7.4.1.2.2　按GB 14166—2013中5.4.1.2.2的规定进行试验。

7.4.1.3　低温处理。

- 按GB 14166—2013中5.4.1.3的规定进行试验。

7.4.1.3　高温处理

- 按GB 14166—2013中5.4.1.4的规定进行试验。

7.4.1.4　浸水试验

- 按GB 14166—2013中5.4.1.5的规定进行试验。

7.4.1.5　磨损处理

- 按GB 14166—2013中5.4.1.6的规定进行试验。

7.4.1.6　磨擦色牢度

- 织带按GB 3920规定的方法试验，试样两件，试验后织带干、湿磨擦色牢度应在GB 250中规定的 3级标准以上。

7.4.1.7　织带燃烧特性

织带按GB 8410规定进行燃烧特性试验。

    - 织带的抗拉载荷试验（静态试验）

- 按GB 14166—2013中5.4.2的规定进行试验。

  - 带有硬件的预紧限力式安全带部件的试验

    - 按GB 14166—2013中5.5的规定进行试验

    - 耐候试验测试

7.5.2.1　耐高低温试验：放置到温湿试验箱内，首先保证温度在-40℃，开始计数，持续24h；温度升至 110℃开始计时，持续 48h，其中湿度≥90%，保持24h；湿度≤15%，保持24h。试验过程中及试验后，产品不得出现可见颜色或光泽变化、裂纹、难闻气味、分层、起泡、收缩、翘曲变形、渗析物、皱褶、卷边等缺陷及其他任何影响正常使用的缺陷。。

7.5.2.2　温度冲击试验：按照下表进行温度循环，试验循环50次。

- 温度冲击试验

| 温度（℃） | 时间（h） | 湿度（%） |
| --- | --- | --- |
| 100±2 | 6 | ≤15 |
| 0-5 | 6 | - |
| 23-5 | 6 | 63±3 |
| 100±2 | 6 | ≤15 |
| 0-5 | 6 | - |
| 23-5 | 6 | 63±3 |
| 100±2 | 6 | ≤15 |
| 0-5 | 6 | - |
| 23-5 | 6 | 63±3 |

    - 带扣具有两套安全带共用部件时，其加载方式应保证能够模拟座椅处于中间调整位置时在车 辆内使用的条件,对每条织带同时施加大于等于20kN载荷，载荷施加方向应按5.7.1确定,应符合GB14166 附录H的规定。

  - 带有卷收器的安全带的附加试验

    - 卷收器耐久性

- 按GB 14166—2013中5.6.1的规定进行试验。

    - 紧急锁止式卷收器的锁止

- 按GB 14166—2013中5.6.2的规定进行试验。

    - 粉尘试验

- 按GB 14166—2013中5.6.3的规定进行试验。

    - 卷收力

按GB 14166—2013中5.6.4的规定进行试验。

  - 预紧限力式安全带的动态试验

按GB 14166—2013中5.7的规定进行试验。

  - 带扣开启试验

按GB 14166—2013中5.8的规定进行试验。

  - 静态燃爆试验

    - 安全带需要摆放在如下示意图的密闭空间中。

    - 安全带周边的棉布预处理：在85±2.5℃，湿度≤15%的环境下存储≥1h。

    - 棉布需要在预处理移走后10分钟内完成试验。

    - 棉布采用车内使用的吸音棉，棉布需要固定牢靠，纺织预紧安全带点爆后，棉布从固定处脱落。

    - 棉布摆放如下图。

- 安全带摆放和棉布摆放

    - 安全带按照下表点位固定，

- 安全带固定

| 位置 | X轴（±12.5mm） | Y轴（±12.5mm） | Z轴（±12.5mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| R 点 | 96.5 | 0 | 506.6 |
| 导向件 | 140 | -230 | 770 |
| 卷收器 | 140 | -300 | 20 |
| L1固定点 | 30 | -250 | -30 |
| L2固定点 | -35 | 250 | -30 |

    - 将安全带及相关零部件按照6.9.3.1规定点位安装，或者按照制造厂提供的点位固定，并前线束和预紧限力安全带相连接。参照7.7条款，将混三假人（GB11551标准中规定的试验假人）固定在刚性座椅上；在假人肩部和导向件之间安装力值传感器B3，在卷收器和导向件之间安装力值传感器B1，在L1侧固定点处安全离职传感器B6，在卷收器出口处3点安装位移传感器。安全带安装完成后，对安全带总成进行检查，保证安全带各部件功能正常；试验准备完毕后，按照以下要求就行拍照

- 左侧；

- 右侧；

- 左前45°；

- 右前45°；

- 正前方。

- 至少在试验的左侧和右侧安装两台高速摄像机，以记录试验过程；对于安全带预紧点火，记录织带力曲线和织带回收量，织带力以CFC180进行滤波，以T0+12ms内的织带回收量作为安全带最大的预紧量，其中T0指安全带预紧点火0时刻；试验完成后，按照7.9.7规定进行拍照，试验报告至少应记录以下内容：

- 试验室环境；

- 固定点实际坐标；

- 织带力曲线和预紧回收量曲线。

  - 安全带VOC试验

- 按照GB/T 27630-2011的规定进行试验。

  - 有预紧装置的安全带的附加试验

- 按GB 14166—2013中5.9的规定进行试验。

  - 试验报告

- 按GB 14166—2013中5.10的规定进行试验。

- 检验规则

预紧限力式安全带的批生产分为出厂检验和定期试验两类。

  - 出厂检验

    - 外观和尺寸检查

- 8.1.1.1　按安全带装配图进行外观检查，外露件表面应无裂纹、划伤、锈斑及明显色差等缺陷。

- 8.1.1.2　按安全带装配图中所规定的尺寸进行检査。

- 8.1.1.3　抽样频率为每生产批随机抽取2件。

    - 安全带性能试验

- 8.1.2.1　按本标准7.6.1、7.6.2、7.6.4,和6.2.2.5（仅作打开力小于10N时带扣不得打开）所规定的试验项目进行试验。

- 8.1.2.2　抽样频率为每生产批量小于3000件时，抽试1件，批量为3000~6000件时，抽试2件，批量XT6000件时，抽试3件。

    - 缝纫强度试验

端片与织带缝纫后的断裂强度值不小于15kN，抽样频率为每天1件。

  - 定期试验

    - 安全带强度试验

按本标准7.5.1和7.5.2所规定的试验项目进行试验。

抽样频率为每种安全带型号每生产7 500卷收器，随机抽取2件；每生产7 500件带扣，随机抽取2件；或分别按该型号每月的生产量中随机抽取2件卷收器和带扣；按两者中生产量大者抽取。

    - 安全带试验

按本标准5.5和5.6所规定的试验项目进行试验。抽样频率为每种安全带型号生产量为40000件或3个月生产量中随机抽取2件，按两者中生 产量大者抽取。

    - 动态试验

若顾客未提岀特殊要求时，动态试验按7.7所规定的要求进行。

抽样频率为每一种安全带型号，在每年初或每第一批批量生产时，随后每生产5万件安全带安全带中随机抽取一件进行试验。

  - 判定规则

出厂检验和定期试验必须符合本标准要求，如发现任何一项不合格，则视为该生产批产品不合格，并按本公司不合格品控制程序处理。

- 标志、包装、运输、贮存

  - 标志

    - 产品标志

除顾客有特殊要求以外，安全带上应标明下述内容：

- 产品型号；

- 产品图号；

- 制造日期；

- 公司名称。

    - 包装标志

除顾客的特殊要求外，同时须满足以下要求：

- 包装箱外表面标志的较大字体，在2〜3m外能清楚可见；

- 包装标志的必写项目：收货单位、产品名称、图号、数量、批次、供货单位。

  - 包装

    - 包装要求

若顾客有特殊要求，则按顾客要求执行。

每个包装箱质量应不大于25kg。

每个包装箱所装产品数量通常应为10的整数倍数。当用户对每箱内所装数量有特殊要求时应按用户的要求办理。

装箱时应将产品排放整齐，不能在箱内窜动，上下底及每层产品间以单瓦楞纸隔垫。

连接件的装箱，以50或100的倍数用塑料袋或小纸盒分装（用户有特殊要求者除外），先用牛皮纸将一定数量分装零件包好，放入适当的塑料带内，再装入或贴上检验合格证，然后再将塑料带封口。检验合格证上应标明下列内容：零件名称、零件号、数量、批次、封装日期及检验合格印记。

    - 包装箱要求

安全带成品(包括卷收器、带扣和连接件)用双瓦楞板纸箱(ADX.001)包装，其外廓尺寸及在托盘上堆码方式分别按具体产品的包装技术条件执行。

    - 包装储运单元体

产品包装箱在运输、装卸、仓储等流通过程中，把多个包装箱堆码在储运托盘上，组合成可用机械作业的单元体。通用包装储运单元体为：

1)托盘的尺寸:长1200mm×宽800mm×高120mm；

2)托盘的材质：木材或钢材；

3)如果用户对托盘的尺寸规格有特殊耍求时，应按用户的要求制造托盘，并专户使用、及时回收。

  - 运输

产品在运输过程中应防止碰撞、剧烈振动和雨雪淋袭。

  - 贮存

    - 包装件应整齐堆码在托盘上，堆码层数具体在包装技术条件说明，以包装单元的形成储存在成品仓库内。

    - 储存场所应保持清洁、通风和干燥，不得与油料、化学品、涂料及其它无关物品存放在一起。

- 质量承诺

  - 产品购买当天起，1年内，整机因制造质量问题发生产品损坏或不能正常工作时，在自我声明的售后服务期限内，制造商应无偿为用户提供修理服务或更换机器(易耗零部件除外)。

  - 产品质量有异议的，应在 24 小时内做出处理响应，及时为用户提供服务和解决方案。